BIZTONSÁGI  ADATLAP

1907/2006/EK rendelet, REACH

# Készítmény neve: 	Desin

tisztító - fertőtlenítőszer

Gyártó cég neve:		HungaroChemicals Ipari, Kereskedelmi és 							Szolgáltató Kft.

cím:		4445 Nagycserkesz – Halmosbokor  6.

fax:		42/500-039

telefon/fax:		42/508-970  és  42/508-972

Forgalmazó cég neve:		azonos a gyártóval

Vészhelyzeti telefon:		ETTSZ Zöldszám: 06-80-201-199

cím: 		1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

# A veszély azonosítása:

A készítmény osztályozása:

A készítmény a 67/548/EGK és az 1999/45/EGK irányelveinek valamint későbbi módosításainak a rendelkezése értelmében veszélyesnek minősül. Ezért a készítmény számára szükséges  a 1907/2006/EK irányelve előírásainak megfelelő biztonsági adatlap kiállítása.  A személyi és/vagy a környezeti kockázatokra vonatkozó kiegészítő információkat jelen adatlap 11. és 12. rovata közli.

Veszélyjel:				Xi - irritatív

Veszélyszimbólum: 			irritatív anyag piktogramja (andráskereszt)

R-mondat:				R 36/38

A veszélyek meghatározása:	Szem- és bőrizgató hatású

# 3.) Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ:

Veszélyes alkotórészek:

| CAS-szám | EC-szám | Kémiai név | Veszélyjel, R-mondatok | Koncentráció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63449-41-2 | 264-151-6 | Benzil-C8-18-alkil-dimetil-ammónium-klorid | C, N R 21/22, 34, 50 | 1 - 5 % |
| 61789-40-0 | 263-058-8 | Alkilamido-propilbetain | Xi R 36 | 10 - 15 % |
| polimer | - | C10 hosszú szénláncú alkohol, alkoxilezett | Xn R 22, 38, 41 | 15 - 20 % |
| 68439-50-9 | 500-213-3 | C12-14-zsíralkohol etoxilált | Xn, N R 22, 41, 50 | 5 - 10 % |
| 64-02-8 | 200-573-9 | Etiléndiamintetra-ecetsav-tetranátriumsó | Xn R 22, 41 | < 5 % |

Nem veszélyes összetevő(k), vagy koncentrációjuk nem éri el a besorolási értéket:

korrózió inhibitor, kevés lúg pH beállításhoz.

A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok teljes szövegét az adatlap 16. rovata közli.

# 4.) Elsősegély és intézkedések:

Bőr: Bőrrel való érintkezés után bőséges folyó vizes leöblítés és szappannal kézmosás. Bőrápolás.

Szem: Azonnal bő vízzel öblítsük legalább 15 percen át és azonnal forduljunk orvoshoz. Szükség esetén a sérültet orvoshoz kell irányítani.

Lenyelés: A szájüreget vízzel alaposan ki kell öblíteni, kevés vizet kell itatni és  azonnal orvosi kezelés szükséges. Hánytatni nem szabad.

Belégzés: Nem illékony termék, rendeltetésszerű felhasználásánál belégzési veszély gyakorlatilag nem fordulhat elő.

# 5.) Tűzvédelmi intézkedések:

Nem tűzveszélyes és nem éghető termék. ( „E” tűzveszélyességi osztály.)

Tűz esetén felhasználható oltóanyag(ok):

Valamennyi szokásos oltóanyag felhasználható.

Tűzoltó hab, vízsugár, tűzoltópor, széndioxid.

A terméknek magának vagy égéstermékeinek különleges veszélyei:

Nem ismeretesek.

Tűz esetén használatos különleges védőeszközök:

Tűzoltásnál használni kell az egyéni védőfelszerelést.

# 6.) Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén:

Személyi védelem:

El kell kerülni a termék szervezetbe kerülését, bőrre kerülését  és szembe jutását.

Környezetvédelem:

A készítményt talajba, élővizekbe és kezelés nélkül közcsatornába juttatni nem szabad.

Kiömlés esetén:

Folyadék-megkötő anyaggal (homok, tőzeg, fűrészpor) fel kell venni, és a maradékot sok vízzel leöblíteni. Vigyázzunk a csúszásveszélyre.

# 7.) Kezelés és tárolás:

A kezelés és tárolás során be kell tartani a vegyi anyagok kezelésére és tárolására vonatkozó általános munkavédelmi utasításokat.

Kezelés: A tároló flakonokat, kannákat óvatosan kell nyitni és kezelni. A higiénés és a vegyszerkezelés általános szabályait tartsuk be.

Tárolás: Eredeti csomagolásban, jól lezárva, hűvös, száraz, napfénytől védett, fagymentes helyen, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni.

# 8.) Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem:

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet alapján a magyarországi munkahelyi expozíciós határértékek:

A termék nem tartalmaz olyan releváns komponenseket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.

Expozíció ellenőrzése:

Munkavégzés során be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenység általános

munkabiztonsági és munkahigiénés szabályait.

A dolgozókkal meg kell ismertetni a készítmény toxikológiai tulajdonságait és a felhasználás munka egészségügyi előírásait, külön is fel kell hívni figyelmüket a készítmény irritatív hatására.

Körültekintően végzett munkával meg kell előzni a készítmény szembe jutását, véletlen lenyelését.

Biztosítani kell a munka közbeni és a munka utáni hideg-meleg vizes tisztálkodás lehetőségét.

Egyéni védelem:

Légzésvédelem: nem szükséges

Bőr- és testfelület, kéz védelme: védőkesztyű, állandó rendszeres használat esetén védőkrém alkalmazása javasolt

Szemvédelem: óvakodjunk a szembejutástól

# 9.) Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Megjelenési forma (halmazállapot):	enyhén viszkózus folyadék

Szín: 						színtelen, halványsárga

Szag:						jellegzetes

pH érték:					kb. 8,0 (10 g/l-es oldat 20°C -on)

Relatív sűrűség: 				kb. 1,0 g/cm3 (20°C -on)

Oldhatóság:					vízzel korlátlanul elegyedik (20°C -on)

Habzóképesség:				habzó

# 10.) Stabilitás és reakciókészség:

A termék normális felhasználási és raktározási körülmények között stabil. Kerülendő körülmények, anyagok, veszélyes bomlástermék nem ismeretes.

# 11.) Toxikológiai információk:

Akut hatások:

A termék szembe kerülve irritációt okoz. A tünetek kivörösödés, fájdalom, könnyezés.

Bőrrel érintkezve irritációt okoz, mely a bőr kipirosodását, kiszáradását és kirepedezését okozza.

Lenyelve egészségügyi problémákat, hasi fájdalmakat, hányingert okoz.

Belélegezve irritáció nem fordulhat elő.

Benzil-C8-18-alkil-dimetil-ammónium-klorid	CAS: 63449-41-2

Akut orális toxicitás LD50 patkány: 600 mg/kg

Alkilamido-propilbetain	CAS: 61789-40-0

Akut orális toxicitás LD50 patkány: >2000 mg/kg

C10 hosszú szénláncú alkohol, alkoxilezett	CAS: polimer

Akut orális toxicitás LD50 patkány: 200-2000 mg/kg

Etiléndiamintetra-ecetsav-tetranátriumsó	CAS: 64-02-8

Akut orális toxicitás LD50 patkány: >2000 mg/kg

# 12.) Ökológiai információk:

Mivel a készítményről nem állnak rendelkezésre specifikus adatok, használjuk a normál ipari munkaelőírások betartásával, elkerülve a termék kijutását a környezetbe. Mindenképpen elkerülendő a termék talajba, közcsatornába, vízfolyásokba kerülése. Amennyiben a termék beszennyezte a talajt, vízfolyásokat,  intézkedni kell, hogy a minimálisra csökkenjen a vízbázisokra gyakorolt hatás.

A komponensek biológiai lebonthatósága: szakszerű kezelés és felhasználás során környezeti probléma nem várható.

Benzil-C8-18-alkil-dimetil-ammónium-klorid

EC50 (48h): 0,016 mg/l (Daphnia)

LC50 (48h): 0,85 mg/l (hal)

Biológiai lebonthatósága:> 60 %

C10 hosszú szénláncú alkohol, alkoxilezett

EC50 (48h): 10-100 mg/l (Daphnia)

Biológiai lebonthatósága:>60%.

Alkilamido-propilbetain

EC50 (48h): >1000 mg/l (Pseudomonas putida)

LC50 (96h): 1-10 mg/l (hal)

Biológiai lebonthatósága:>80 %.

Etiléndiamintetra-ecetsav-tetranátriumsó

EC50 (48h): >100 mg/l (Daphnia)

LC50 (96h): >500 mg/l (hal)

# 13.) Szempontok az ártalmatlanításhoz:

A termék maradékai, hulladékká vált göngyölege a 2000. évi XLIII. Törvény alapján veszélyes hulladéknak minősül, besorolását a 16/2001. (VII.18.) és 10/2002. (III.26.)  KöM rendeletek valamint a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet a hulladékok jegyzékéről alapján, a tevékenységnek megfelelően kell elvégezni, a hulladékkezelésre a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet előírásait kell alkalmazni.

A termék maradékait hulladékgyűjtőben lehet megsemmisíteni a hatályos engedélyek által meghatározott technikai előírások és normák szerint.

A különböző felhasználási területek miatt a gyártó nem pontosan tudja megadni az EWC kódot valamint az EWC kód nem termékre vonatkozik.

A termék hulladékká vált göngyölege szintén veszélyes hulladékként kezelendő.

EWC kód: 15 01 10 *  Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

Tilos a terméket és maradékait talajba, élővízbe és hígítás nélkül közcsatornába juttatni. A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvizekre a 219/2004 (VII.21.) Korm. rendeletben előírtat kell alkalmazni, figyelembe véve a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet határértékeit is.

# 14.) Szállításra vonatkozó információk:

RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG,ICAO-TI/IATA-DGR (közúti, vasúti, hajó- és légi szállítási előírások) értelmében nem veszélyes áru.

# 15.) Szabályozásra vonatkozó információk:

A készítmény megjelölő betűjele és veszélyjelölése:

Xi – irritatív

R-mondatok:

R 36/38   	Szem- és bőrizgató hatású

S-mondatok:

S 2		Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 26		Ha szembe jut bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell 				fordulni

S 28		Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

A veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez:

C10 hosszú szénláncú alkohol, alkoxilezett

Alkilamido-propilbetain

Etiléndiamintetra-ecetsav-tetranátriumsó

C12-14-zsíralkohol etoxilált

A hatóanyag megnevezése a címkézéshez:

Benzil-C8-18-alkil-dimetil-ammónium-klorid

A 67/548/EGK és az 1999/45/EGK rendeleteknek és későbbi módosításainak megfelelő címkézés.

Vonatkozó magyar jogszabályok

Az Európai Parlament és Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és a kapcsolódó rendeletek

3/2002. (II.8) SZCSM – EüM együttes rendelete a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15 ) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

38/2003 (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVm együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

44/2000. ( XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól

33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról

25/2000. (IX.30.) EüM – SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

3/2006. (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről

35/1996. ( XII.29.), 9/2000. (II.16.) és 26/2005. (V.28.) BM rendeletek az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

# 16.) Egyéb információk:

Az adatlap 3. rovatában idézett R mondatok szövege:

R 21/22	Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

R 22		Lenyelve ártalmas

R 34		Égési sérülést okoz

R 36 		Szemizgató hatású

R 38		Bőrizgató hatású

R 41           	Súlyos szemkárosodást okozhat

R 50		Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

Megjegyzés a felhasználó számára:

Jelen adatlapban feltüntetett információk az utolsó változat időpontjában rendelkezésünkre álló ismeretek szintjén alapul. Jelen dokumentum nem jelent a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást.

Mivel a termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, a felhasználó kötelessége, hogy saját felelősségére betartsa az érvényes vonatkozó higiéniai és biztonsági előírásokat és törvényeket.

Nem rendeltetésszerű felhasználás esetén semmiféle felelősséget nem vállalunk.

Adatlappal kapcsolatos információ: 	HungaroChemicals Ipari, Kereskedelmi és 						Szolgáltató Kft.

Fejlesztési csoport

fax:	42/500-039

telefon/fax:	42/508-973

email:	hunchem@t-online.hu